MEMORIAL DESCRITIVO 002/2022

OBRA: PINTURA CIEP PROF.ª MARGARIDA THOMPSON

LOCAL: RUA BULHÕES DE CARVALHO, 779– B. CASA AMARELA – 1º DISTRITO – PIRAÍ/RJ.

## OBJETO:

A presente especificação técnica trata da Obra de Pintura CIEP Prof.ª Margarida Thompson

## CONDIÇÕES PRELIMINARES:

- Será procedida periódica remoção de entulho e detritos que venham a se acumular no decorrer das obras. Todo transporte de entulho será executado pela Empresa Contratada e deverá atender às normas determinadas pela Contratante.

- Ficarão a cargo exclusivo da Empresa Contratada todas as providências correspondentes às instalações provisórias da obra, tais como instalações destinadas a depósitos de materiais e ferramentas.

- Caberá também à Empresa Contratada, o fornecimento de todo o material, mão de obra, ferramentas, equipamentos, maquinaria, etc., necessários para que todos os trabalhos sejam desenvolvidos com segurança e qualidade.

- Os serviços a serem executados deverão obedecer às presentes especificações e quaisquer alterações das mesmas, se necessárias, somente poderão ser feitas mediante consulta prévia, por escrito, à Fiscalização da Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo.

- A execução de qualquer serviço deverá obedecer às prescrições contidas na ABNT, bem como às recomendações e prescrições do fabricante para os diversos materiais.

- Todos os materiais a serem empregados nos serviços deverão ser de primeira qualidade, sendo recusados pelas Fiscalizações materiais não especificados. Os serviços imperfeitos deverão ser prontamente refeitos às expensas da Empresa Contratada.

- A contratada será responsável por danos causados a terceiros, com a reparação aos estragos porventura causados ao imóvel e seus bens, usando-se para tais materiais iguais aos danificados e mão de obra especializada.

- A contratada se obrigará a cumprir as exigências da Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo, com relação a apresentação dos projetos das instalações, porventura exigidos.

- A contratada se obrigará a cumprir as exigências da Contratante com relação ao desenvolvimento da obra, permanência de pessoal, horários de trabalho, entrada e saída de materiais e entulhos, etc.

.

- A retirada e entulhos e materiais porventura já existentes no local da obra ficará ao encargo da Contratada, com devida presteza, de modo a não atrasar a execução dos serviços especificados. No caso de materiais, os mesmos serão removidos para local a ser determinado pela fiscalização.

- A contratada não poderá subempreitar a terceiros a totalidade dos serviços, podendo, entretanto, fazê-lo parcialmente. Continuará, porém, a responder direta e exclusivamente perante a Contratante.

- Qualquer detalhe técnico porventura omisso nas presentes especificações e plantas, será selecionado sempre dentro das normas técnicas construtivas usuais e dentro do bom senso executivo, a critério da Fiscalização da Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo.

01.0 – SERVIÇOS PRELIMINARES

01.1 – PLACA DE OBRA

A placa de identificação de obra pública, tipo banner/plotter, constituída por lona e impressão digital, inclusive suportes de madeira, fornecimento e colocação.

02.0 – PINTURA

02.1-Pintura interna ou externa sobre madeira nova, com esmalte sintético alto-brilho ou acetinado Uma demão de verniz isolante incolor, uma demão e fundo sintético nivelador, uma demão de massa para madeira, inclusive lixamento e remoção de pó e demãos de acabamento.

02.2-Pintura interna ou externa sobre 	ferro, com esmalte sintético brilhante ou acetinado após lixamento, limpeza, desengorduramento, uma demão de fundo anticorrosivo na cor laranja de secagem rápida e duas demãos de acabamento.

02.3 – Pintura com tinta látex semibrilhante, fosca ou acetinada, classificação Premium (NBR 15079),para interior e exterior, branca ou colorida, sobre tijolo, concreto liso, cimento sem amianto, e revestimento, inclusive lixamento, uma demão de selador acrílico e duas demãos de acabamento.

03.0 – ELÉTRICA

03.1-Quadro de distribuição de energia 100A, para disjuntores termomagnéticos unipolares de embutir, com porta e barramentos de fase, neutro e terra, trifásico, para instalação de até 24 disjuntores com dispositivo para chave geral. Fornecimento e colocação. (Térreo)

03.2 – Quadro de distribuição de energia 100A, para disjuntores termomagnéticos unipolares de embutir, com porta e barramentos de fase, neutro e terra, trifásico, para instalação de até 40 disjuntores com dispositivo para chave geral. Fornecimento e colocação. (1º Andar)

03.3 – Disjuntor termomagnético, monopolar de 20 A, 3KA, modelo DIN, tipo C,. Fornecimento e colocação. (1º andar)

03.4 – Disjuntor termomagnético, bipolar, de 25A,3KA, modelo DIN, tipo C. Fornecimento e colocação.(1º andar)

03.5 – Disjuntor termomagnético, tripolar, de 80A,3KA, modelo DIN, tipo C. Fornecimento e colocação.(1º andar)

03.6 – Quadro de distribuição de energia 100A, para disjuntores termomagnéticos unipolares de embutir, com porta e barramentos de fase, neutro e terra, trifásico, para instalação de até 36 disjuntores com dispositivo para chave geral. Fornecimento e colocação. (1º andar)

03.7 – Disjuntor termomagnético, bipolar, de 16A,3KA, modelo DIN, tipo C. Fornecimento e colocação.(1º andar)

03.8 – Disjuntor termomagnético, bipolar, de 25A,3KA, modelo DIN, tipo C. Fornecimento e colocação.(1º andar)

03.9 – Disjuntor termomagnético, monopolar, de 25A,3KA, modelo DIN, tipo C. Fornecimento e colocação.(1º andar)

03.10- Disjuntor termomagnético, tripolar, de 80A,3KA, modelo DIN, tipo C. Fornecimento e colocação.(1º andar)

03.11- Instalação de ponto de tomada, aparente, equivalente a 2 varas de eletroduto de PVC rígido de ½”,18,00m de fio 2,5mm2,caixas, conexões e tomada de sobrepor 2P+T,10A.(1º andar)

03.12- Instalação de ponto de luz aparente, equivalente a 2 varas de eletroduto de PVC rígido de ½”,12,00m de fio 2,5mm2,caixas, conexões, luvas, curva e interruptor de sobrepor (1º andar|)

03.13- Quadro de distribuição de energia,150A, para disjuntores termomagnéticos unipolares, de embutir, com porta e barramentos de fase, neutro e terra, trifásico, para instalação de até 40 disjuntores, com dispositivo para chave geral. Fornecimento e colocação. (2º andar).

03.14-Disjuntor termomagnético, bipolar de 16A,3KA, modelo DIN, tipo C. Fornecimento e colocação.(2º andar)

03.15 – Disjuntor termomagnético, tripolar de 80A,3KA, modelo DIN, tipo C. Fornecimento e colocação. (2º andar)

03.16-Quadro de distribuição de energia,150A, para disjuntores termomagnéticos unipolares, de sobrepor, com porta e barramento de fase, neutro e terra, trifásico para instalação de té 48 disjuntores com dispositivo para chave geral. Fornecimento e colocação.(2º andar)

03.17 – Disjuntor termomagnético, bipolar, de 20A, 3KA, modelo DIN, Tipo C. Fornecimento e colocação.(2 º andar).

03.18 – Disjuntor termomagnético, monopolar, de 25A.3KA, modelo DIN, tipo C. Fornecimento e colocação. .(2 º andar).

03.19 -  Disjuntor termomagnético, bipolar, de15a,3KA, modelo DIN, tipo C. Fornecimento e colocação. (2 º andar).

03.20 – Eletroduto de PVC rígido rosqueável de ½”,inclusive conexões e emendas, exclusive abertura e fechamento de rasgo. Fornecimento e assentamento. (2 º andar).

03.21 – Caixa de passagem de sobrepor, em aço, com tampa parafusada de 10x10cm. Fornecimento e colocação.(2 º andar).

03.22 – Instalação de ponto de luz aparente, equivalente a 2 varas de eletroduto de pvc rígido de ½”,com 12,00 m de fio 2,5mm2,caixas, conexões, luvas, curva e interruptor de sobrepor.

(2 º andar).

03.23 – Luminária fechada (refletor), para iluminação de quadras de esportes e afins, para lâmpada led de 100w, inclusive esta. Fornecimento e colocação (Quadra).

03.24 – Quadro de distribuição de energia,100A, para disjuntores termomagnéticos unipolares, de embutir, com porta e barramentos de fase, neutro e terra, trifásico, para instalação ade até 36 disjuntores com dispositivos para chave geral. Fornecimento e colocação (quadra)

03.25-Disjuntor termomagnético, monopolar de 20A,3KA, modelo DIN, tipo C. Fornecimento e colocação (Quadra)

3.26-Disjuntor termomagnético, tripolar, de 125A,50ka, modelo caixa moldada, tipo C. Fornecimento e colocação. (Quadra)

3.27- Luminária de sobrepor, fixada em laje ou forro, tipo calha, chanfrada ou prismática, completa, com lâmpada led tubular e 2x18W.Fornecimento e colocação (Pátio)

03.28 – Instalação de ponto de luz, aparente, equivalente a 2 varas de eletroduto de PVC rígido de ½”,12,00m de fio 2,5mm2,caixas, conexões, luvas, curva e interruptor de sobrepor (pátio).

03.29 – Luminária de led para iluminação pública, de 51w até 67w-Fornecimento e instalação. AF_08/2020 (pátio)

03.30 – Luminária led tubular de embutir,4x18w (inclusive lâmpadas),corpo em chapa de aço tratada e pintura eletrostática branca, refletor em alumínio de alto-brilho, com visor acrílico translúcido. Sem reator. Fornecimento e colocação. (Biblioteca)

03.31 – Caixa de ligação de alumínio silício, tipo conduletes, no formato C, diâmetro de ½”. Fornecimento e colocação.(1 º andar e  2 º andar ).

03.32 - Caixa de ligação de alumínio silício, tipo conduletes, no formato C, diâmetro de ½”. Fornecimento e colocação.

03.33 – Botoeira de comando a distância (emergência), blindada em caixa de alumínio fundido com porta de vidro (acionada automaticamente ao quebrar o vidro),compreendendo:5 varas de eletroduto de ½”,50,00m de fio 1mm2,caixas e conexões, inclusive abertura e fechamento de rasgo em alvenaria. Fornecimento e colocação. (Biblioteca)

03.34 – Contator tripolar I nominal 95A. Fornecimento e instalação. AF_10/2020 (Biblioteca)

03.35-Tomada elétrica 2P+T,10A/250 V Padrão Brasileiro, de embutir com placa 4“x2”. Fornecimento e colocação.

03.36 – Interruptor de embutir com 1 tecla simples fosforescente e placa. Fornecimento e colocação. (Biblioteca).

03.37 – Tampa caixa 40x40. Fornecimento e colocação (Biblioteca).

03.38 – Tampa cega 4x4. Fornecimento e colocação (Biblioteca).

03.39 – Tampa cega 4x2. Fornecimento e colocação (Biblioteca).

03.40 – Eletricista com encargos complementares  ( para revisão e manutenção nos contatos, barramento, chaves seccionadas, chave porta-fusível das instalações existentes).

03.41 – Ajudante com encargos complementares.

03.42 – Fusível NH, tamanho, corrente nominal, de 355A,500v. Fornecimento e colocação.

03.43 – Fusível NH, tamanho, corrente nominal 315A,500v. Fornecimento e colocação.

03.44 – Fusível NH, corrente nominal, de 80A,500v. Fornecimento e colocação.

03.45 – Tampão completo de ferro fundido, para caixa de inspeção ou semelhante, com 32 kg(T-33),carga mínima para teste 800 kg, resistência máxima de rompimento 10000 kg e flecha residual máxima de 16 mm, assentado com argamassa de cimento e areia, no traço 1:4 em volume. Fornecimento e assentamento (80x80cm).

COMPLEMENTO:

LIMPEZA E ENTREGA DA OBRA

- A obra será entregue em perfeito estado de limpeza e conservação;

- Todo entulho deverá ser removido pela Contratada;

- Toda obra deverá ser executa dentro das normas vigentes.